Технические требования на поставку МТР

«ОКПД2 27.12.32.000 Поставка шкафов релейной защиты, автоматики и управления для ОП "Южно Сахалинская ТЭЦ-1" в рамках реализации инвестиционного проекта "Строительство 6-го энергоблока ОП «Южно-Сахалинская ТЭЦ-1» мощностью 50 МВт с установкой двух газотурбинных энергоагрегатов ЭГЭС-25ПА (ПИР)»

Лот № 0243-ТПИР ОТМ-2025-СЭ

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	3

1.1. Наименование закупаемой продукции	3

2. Требования к продукции	3

2.1. Требования к объемам и срокам поставки	3

Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции	3

Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции	3

Таблица 3. Требования по срокам оказания услуг	4

2.2. Требования к качеству продукции	4

Таблица 4. Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции)	4

Таблица 5. Требования к продукции	7

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	8

4. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора.	8

5. Приложения	8

- Общие сведения

  - Наименование закупаемой продукции

Шкафы релейной защиты, автоматики и управления

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Шкаф защиты, управления и автоматики выключателем ШЭ2607 019019 (требуется шефналадка) | шт | 3 |
|  | Шкаф защиты сборных шин с торможением ШЭ2607 065 (требуется шефналадка) | шт | 2 |
|  | Шкаф дифференциальной защиты линии с комплектом ступенчатых защит ШЭ2607 091 (требуется шефналадка) | шт | 8 |
|  | Шкаф оперативной блокировки типа ШЭ2608.10.011Б (требуется шефналадка) | шт | 1 |
|  | Шкаф резервной защиты линии и автоматики управления секционного (шиносоединительного) выключателя ШЭ2607 015 (требуется шефналадка) | шт | 1 |
|  | Шкаф оперативного тока ШНЭ8003 | шт | 2 |
|  | Шкаф аккумуляторный ШНЭ8004 | шт | 2 |
|  | Шкаф распределения оперативного тока ШНЭ8740 (требуется шефналадка) | шт | 7 |
|  | Шкаф ОЦН | шт | 1 |
|  | Шкаф зажимов ТН и ТТ | шт | 1 |
|  | Шкаф РАС ЗРУ (требуется шефналадка) | шт | 1 |
|  | Шкаф РАС ЭГРУ (требуется шефналадка) | шт | 1 |
|  | Шкаф ШНЭ 1150-00И2 УХЛ4 | шт | 1 |
|  | Шефналадка шкафов релейной защиты, автоматики и управления в количестве 24 шт. | усл. ед | 1 |

2.1.3.Требования к срокам поставки продукции

Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / (партии продукции) | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Шкафы релейной защиты, автоматики и управления | с даты заключения договора | в течение 130 дней с даты заключения договора |

Таблица 3. Требования по срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуги | Требования к началу срока оказания услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Шефналадочные работы | с момента вызова специалиста | в течение 30 дней |

  - Требования к качеству продукции

2.2.1 В составе заявки необходимо предоставить:

1) Техническое предложение, подготовленное в соответствии с настоящими ТТ по форме, представленной в документации о закупке;

2) Руководства по эксплуатации предлагаемого оборудования.

Таблица 4. Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции)

Наименование продукции: Шкафы релейной защиты, автоматики и управления

| № п/п | № позиции Таблицы 1. «Перечень и объем закупаемой продукции» | Наименование продукции | Требования заказчика * | Предложения участника** |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Технические и функциональные характеристики (параметры эквивалентности) | Наименование продукции | Технические и функциональные характеристики |
|  | Позиция 1 | Шкаф защиты, управления и автоматики выключателем ШЭ2607 019019 ООО НПП «ЭКРА» | Согласно приложению 1.1 | Способ подтверждения: указание наименования продукции | Способ подтверждения: На предлагаемое оборудование Участник должен представить в составе заявки заполненную карту заказа (опросный лист) согласно техническим параметрам Приложения №1.1 |
|  | Позиция 2 | Шкаф защиты сборных шин с торможением ШЭ2607 065 ООО НПП «ЭКРА» | Согласно приложению 1.2 | Способ подтверждения: указание наименования продукции | Способ подтверждения: На предлагаемое оборудование Участник должен представить в составе заявки заполненную карту заказа (опросный лист) согласно техническим параметрам Приложения №1.2 |
|  | Позиция 3 | Шкаф дифференциальной защиты линии с комплектом ступенчатых защит ШЭ2607 091 ООО НПП «ЭКРА» | Согласно приложению 1.3 | Способ подтверждения: указание наименования продукции | Способ подтверждения: На предлагаемое оборудование Участник должен представить в составе заявки заполненную карту заказа (опросный лист) согласно техническим параметрам Приложения №1.3 |
|  | Позиция 4 | Шкаф оперативной блокировки типа ШЭ2608.10.011Б ООО НПП «ЭКРА» | Согласно приложению 1.4 | Способ подтверждения: указание наименования продукции | Способ подтверждения: На предлагаемое оборудование Участник должен представить в составе заявки заполненную карту заказа (опросный лист) согласно техническим параметрам Приложения №1.4 |
|  | Позиция 5 | Шкаф резервной защиты линии и автоматики управления секционного (шиносоединительного) выключателя ШЭ2607 015 ООО НПП «ЭКРА» | Согласно приложению 1.5 | Способ подтверждения: указание наименования продукции | Способ подтверждения: На предлагаемое оборудование Участник должен представить в составе заявки заполненную карту заказа (опросный лист) согласно техническим параметрам Приложения №1.5 |
|  | Позиция 6 | Шкаф оперативного тока ШНЭ8003 | Согласно приложению 1.6 | Способ подтверждения: указание наименования продукции | Способ подтверждения: На предлагаемое оборудование Участник должен представить в составе заявки заполненную карту заказа (опросный лист) согласно техническим параметрам Приложения №1.6 |
|  | Позиция 7 | Шкаф аккумуляторный ШНЭ8004 | Согласно приложению 1.6 | Способ подтверждения: указание наименования продукции | Способ подтверждения: На предлагаемое оборудование Участник должен представить в составе заявки заполненную карту заказа (опросный лист) согласно техническим параметрам Приложения №1.6 |
|  | Позиция 8 | Шкаф распределения оперативного тока ШНЭ8740 | Согласно приложению 1.7 | Способ подтверждения: указание наименования продукции | Способ подтверждения: На предлагаемое оборудование Участник должен представить в составе заявки заполненную карту заказа (опросный лист) согласно техническим параметрам Приложения №1.7 |
|  | Позиция 9 | Шкаф ОЦН | Согласно приложению 1.8 | Способ подтверждения: указание наименования продукции | Способ подтверждения: На предлагаемое оборудование Участник должен представить в составе заявки заполненную карту заказа (опросный лист) согласно техническим параметрам Приложения №1.8 |
|  | Позиция 10 | Шкаф зажимов ТН и ТТ | Согласно приложению 1.9 | Способ подтверждения: указание наименования продукции | Способ подтверждения: На предлагаемое оборудование Участник должен представить в составе заявки заполненную карту заказа (опросный лист) согласно техническим параметрам Приложения №1.9 |
|  | Позиция 11 | Шкаф РАС ЗРУ | Согласно приложению 1.10 | Способ подтверждения: указание наименования продукции | Способ подтверждения: На предлагаемое оборудование Участник должен представить в составе заявки заполненную карту заказа (опросный лист) согласно техническим параметрам Приложения №1.10 |
|  | Позиция 12 | Шкаф РАС ЭГРУ | Согласно приложению 1.11 | Способ подтверждения: указание наименования продукции | Способ подтверждения: На предлагаемое оборудование Участник должен представить в составе заявки заполненную карту заказа (опросный лист) согласно техническим параметрам Приложения №1.11 |
| - 1 | Позиция 13 | Шкаф ШНЭ 1150 | Шкаф ШНЭ 1150-00И2 УХЛ4 | Способ подтверждения: указание наименования продукции | Способ подтверждения: указание характеристик продукции |

* По Указанной в настоящем ТТ Таблицы 4 позиции №1-5 марка (тип) продукции изменению не подлежит в связи с доукомплектацией оборудования находящегося на ОП «Южно-Сахалинская ТЭЦ-1», в соответствии с «Технической политикой ПАО РусГидро» (Надёжность функционирования РЗА, а также снижение затрат на эксплуатацию устройств РЗА в течение срока службы должны обеспечиваться применением однотипных устройств в пределах одного объекта)

** Способ подтверждения участником соответствия требованиям указан в таблице в отношении каждой позиции закупаемой продукции.

Таблица 5. Требования к продукции

Наименование продукции: Шкафы релейной защиты, автоматики и управления

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа на этапе закупки |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к происхождению поставляемой продукции |  | -//- | -//- | -//- |
| - 1.1 | Страна происхождения | Поставляемая продукция, указанная в Приложении № 1.15 к настоящим Техническим требованиям (Спецификация поставляемого оборудования), которая включена в реестры, предусмотренные п. 3 постановления Правительства РФ «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 23.12.2024 № 1875 | Согласие с требованием | Участник должен предоставить в составе заявки Коммерческое предложение по форме, установленной документацией о закупке, с указанием в отношении поставляемой Продукции информации о номере (номерах) реестровой записи (реестровых записей) соответствующих реестров, предусмотренных п. 3 постановления Правительства РФ «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 23.12.2024 № 1875, а также выписку (выписки) из реестра российской промышленной продукции |  |

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке, с приложением информационной справки о стоимости сопутствующих услуг по шефмонтажу, шефналадке в произвольной форме.

3.2.	Вместе с Коммерческим предложением Участник должен предоставить в составе заявки спецификацию поставляемого оборудования по форме, приведенной в Приложении № 1.15 к настоящим Техническим требованиям (в случае закупки оборудования (материалов) комплектом в спецификации необходимо разбить его на позиции с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу).

4. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора.

4.1.	В рамках реализации договора сметную документацию в обоснование стоимости сопутствующих услуг (шефмонтаж, шефналадка) необходимо составлять и оформлять в соответствии с требованиями к оформлению и составлению сметной документации на оказание услуг по шефмонтажу и шефналадке, указанными в Приложении № 1.14 к настоящим Техническим требованиям.

5. Приложения

Приложение 1.1. Шкаф защиты, управления и автоматики выключателем ШЭ2607 019019;

Приложение 1.2. Шкаф защиты сборных шин с торможением ШЭ2607 065;

Приложение 1.3. Шкаф дифференциальной защиты линии с комплектом ступенчатых защит ШЭ2607 091;

Приложение 1.4. Шкаф оперативной блокировки типа ШЭ2608.10.011Б;

Приложение 1.5. Шкаф резервной защиты линии и автоматики управления секционного (шиносоединительного) выключателя

ШЭ2607 015;

Приложение 1.6. Система оперативного тока;

Приложение 1.7. Шкаф распределения оперативного тока;

Приложение 1.8. Шкаф  ОЦН;

Приложение 1.9. Шкаф зажимов ТН и ТТ;

Приложение 1.10. Шкаф РАС ЗРУ;

Приложение 1.11. Шкаф РАС ЭГРУ;

Приложение 1.12. Перечень сигналов РАС ЗРУ-110 кВ;

Приложение 1.13. Перечень сигналов РАС ЭГРУ;

Приложение 1.14. Требования к оформлению сметной документации.

Приложение 1.15. Спецификация поставляемого оборудования